Канализационных очистных сооружений дер. Шамокша

Согласно технологической схеме:

- Сточные воды от дер. Шамокша поступают в приемную (напорогасительную) камеру КОС, проходят механическую очистку.

- После механической очистки сточные воды направляются в аэротенки на биологическую очистку для окисления органических загрязнений.

- После аэротенков сточные воды поступают во вторичные отстойники, где происходит осаждение активного ила.

- Избыточный активный ил направляется в иловый колодец, а циркулирующий- возвращается в аэротенки для поддержания необходимой концентрации активного ила.

- Иловый осадок обезвоживается на иловой площадке.

- Очищенные сточные воды после вторичных отстойников поступают в контактные резервуары  для обеззараживания и сбрасываются через  береговой выпуск в реку Шамокша.

- Выпуск № 5 – сброс сточных вод в реку Шамокша (46 км от устья)

Фактический сброс за 2011 год -20,71 тыс.куб.м =57м3/сут

Проектная мощность-200 куб.м/сут