ООО «Водоканал» г. Лодейное Поле

Канализационных очистных сооружений г. Лодейное Поле

Выпуск № 1  - река Свирь 62 км от устья (канализационные очистные сооружения г. Лодейное Поле). Выпуск  русловый сосредоточенный, диаметр трубы – 700 мм, длина трубы- 681 м, в т.ч.: подводная часть – 118 м, диаметр выпускного конфузора -350 мм. Сброс недостаточно-очищенных сточных вод после биологических очистных сооружений. Проектная мощность КОС – 12 тыс. м3/сут, фактическая за 2011 г.- 2,2 тыс.м3/сут.

Состав канализационных очистных сооружений:				Кол-во

- Приемная камера							1

- Здание решеток								1

- Песколовки								2

- Песковые бункеры							2

- Первичные отстойники							4

- Вторичные отстойники							4

- Аэротенки двухкоридорные						4

- Стабилизаторы анаэробные						4

- Контактные резервуары						2

- Хлораторная								1

- Камера дегельминтизации						1

- Иловые площадки							8

Канализационные очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1990 году.

Согласно технологической схеме, сточные воды от г. Лодейное Поле поступают в приемную камеру КОС, проходят грубую механическую очистку на решетках с ручным удалением отбросов. После очистки на решетках сточные воды проходят механическую очистку на горизонтальных песколовках с круговым движением воды. В песколовках происходит выделение из сточных вод песка. После песколовок сточные воды направляются на первичные радиальные отстойники. В первичных отстойниках в процессе отстаивания происходит осветление сточных вод. После механической очистки сточные воды направляются в аэротенки на биологическую очистку. После окисления органических загрязнений, сточные воды поступают во вторичные отстойники, где происходит осаждение активного ила. Избыточный активный ил направляется в минерализаторы, а циркулирующий- возвращается в аэротенки для поддержания необходимой концентрации активного ила. После минерализаторов смесь осадков обезвоживается на иловых площадках. Очищенные сточные воды после вторичных отстойников поступают в контактные резервуары и сбрасываются в реку Свирь.

Проектные показатели очистки сточных вод:

Концентрация загр. веществ в сточных водах, мг/дм3				до очистки			после очистки

рН									7,75

Взвешенные вещества		240				10-15

БПКп					208				10-15

Учет объема сточных вод ведется расчетным способом согласно СНиП 2.04.01-85.

Контроль качества воды р. Свирь и сточных вод, сбрасываемых с канализационных очистных сооружений осуществляется силами лаборатории ООО «Вода-Сервис» (аттестат аккредитации прилагается), в соответствии с программой регулярных наблюдений за водным объектом, согласованной контролирующими организациями .